   [image: image8.jpg]o AEET






电动车操作指南
用户迅速正确的熟悉和掌握为了本电动车，让操作者能够安全的使用本电动车，驾驶者开的放心，乘客坐的安心，请务必按下述操作规范所述操作。
启动

机械驻车车型

[image: image2.jpg]RETH




1.在启动前请确认充电插头已经从车辆上拔出，确认制动踏板已经踩下，同时前进后退控制开关处在中位状态上。  
[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



2.将座位下面的拖车开关拨在“ON”位置上；

3.将钥匙开关拨在“开”位置上；

[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


4.将前进后退开关按至“  （前进）”档；当处于“  （后退）”开关时，倒车蜂鸣器会产生倒车警报。

5.轻踩下加速踏板，让制动踏板自动抬起，松开加速踏板；

6.轻轻踩下加速踏板，当听到车辆主接触器吸合的“啪嗒”声时，此时车子会开始慢慢移动。

电子驻车车型

多座车型采用四轮液压制动，电子驻车系统，车辆在断电或者车辆有电但加速器没有输出时，电机制动器抱死电机转子，使电机无法旋转，达到驻车效果，无法移动车辆。当将前进后退开关处于前进或后退位置时，踩下加速踏板，电机制动器通电，解除驻车状态，车辆便可以启动，移动。
1.在启动前请确认充电插头已经从车辆上拔出，同时前进后退控制开关处在空位档上
2.将座位下面的拖车开关拨在“RUN”位置上；

3.将钥匙开关拨在“开”位置上；

4.将前进后退开关按至“  [image: image7.jpg]


（前进）”档；当处于后退开关时，倒车蜂鸣器会产生倒车警报。

5.轻轻踩下加速踏板，当听到车辆主接触器吸合的“啪嗒”声时，此时车子会开始慢慢移动。

[image: image8.jpg]注意

1、在充电插座内设置一充电安全开关，当充电时全车处于断电状态，无法启动车辆。避免正在充电的车辆被使用，造成安全事故，故在使用前一定要确保充电插头已经从车辆拔出！

2、各开关的操作顺序一定要严格遵守“总开关处于“on”or“run”——钥匙开关“开”——前进后退开关处于“    （前进）”或“   （后退）”状态——踩加速踏板，若踩加速踏板和前进后退开关操作顺序错误，车辆的安全程序启动，车辆将无法启动行驶。必须正确操作才可以启动！

   3、启动车辆时请注意周围环境，狭窄环境中请小心谨慎启动。

4、踩下加速踏板时，请慢慢踩下，避免车辆突然加速

5、在车辆快速移动过程中，请勿突然改变前进后退开关前进和后退状态，否则会出现急刹顿挫效果，危害乘坐人员人身安全，同时可能会造成电控元件的烧毁损坏，降低车辆使用寿命

6、请使用本电车专用钥匙，使用其他钥匙会引起电控部件的损坏，由此造成的损失厂商不予负责。

7、坡面启动车辆时，为了防止启动时溜车后滑，保证乘坐人员安全，请适当采用刹车，待起步后再松开刹车

拖车

    本电动车有的车型具有电子驻车功能，车辆停车时，电机被抱死无法转动，驻车生效。 

    将拖车开关，“Run/Tow”处于“Run（行驶）”位置，钥匙开关处于开的位置，前进后退开关处于前进或后退位置，加速踏板被踩下时，驻车松开。

    当Run/Tow 按钮处于“Tow（拖车）”位置，电机直接通电，驻车也会松开，电机不被抱死。 

    当车辆不能向前或向后时，可以通过车辆乘客座椅下的提示松开驻车。如为移动车辆，可把钥匙转开的位置，“Run-Tow” 按钮轻转至“Tow”位置，把车辆移到平地上的安全地点，垫好轮胎，然后把钥匙转至“关”位置，“Run-Tow” 按钮转回Run位置即可

也可以通过手动解除电机制动器抱死状态：打开电机维修口，将解除杆安装到电机制动器上，用力向右侧主梁方向搬动解除杆，使制动器与电机转子分离，并保持住这一状态，解除制动。
         [image: image1.jpg]



注意

只有车辆出现故障无法移动时，才能将Run/Tow开关处于“Tow”位置。正常使用时，一定要将开关处于“Run”位置，否则车辆将失去驻车功能，在使用过程中容易造成严重后果。

减速和停车

1.在行驶过程中，只要将加速踏板适当的松开，电动车速度就会相应的降下来；完全松开，速度会平稳的降至0，平缓的停下来。

2.快速行驶中，松开加速踏板，同时适当的踩踏刹车踏板，可以使车辆快速的停下来。

3.当电动车停下来后，机械驻车车型请将刹车踏板踩至驻车档位，确保车辆停靠平稳，不溜车。电子驻车车型，在车停稳，听到制动器“啪嗒”吸合的声音后，车辆即处于驻车状态，不需额外踩踏刹车踏板。

4.驻车后，请将前进后退开关置于空位，长时间离开车辆请将钥匙开关关闭，车辆断电。

注意
下坡时或平地高速行驶时请适当使用制动踏板，以控制车速。

车辆停车时请避免在坡面停车，如无法避免，一定要确定车辆安全驻车，停稳，不溜车的情况下人才能离开车辆。 

充电

当电动车使用后，电池电量不足或者没电时，请及时对车辆进行充电，充电步骤如下：

将车辆停靠在充电位置，充电机电源插头接通电源，充电插头未与车辆充电插座连接时，充电机指示LED灯呈现红色和绿色交替闪烁（间隔一秒）

将充电插头与电动车充电插座相连接，确保充电插头和充电座配合紧固，连接良好。连接后，充电机上电时LED指示灯会在先闪烁数次后，变成有规律的红灯闪烁，具体含义请看《充电机使用说明书》

当充电机指示灯一直绿灯闪烁时，表示电池已经充满电，可以将充电机充电插头从车上拔出,确保充电设施与充电机的规格参数相符合，以免发生火灾等安全事故具体操作,请按照充电机使用说明使用严禁使用其他品牌的充电机对本电动车进行充电，由于电控参数和电池充电曲线不同，只能使用本电动车专用充电器，若使用其他充电器充电，造成的一切后果与销售和生产商无关

4、电池充电过程中会产生氢气，浓度达到4%时即可引起爆炸，因氢气比大气轻，常聚集在房顶处，所以通风设备不可缺少。 请勿在有火焰或火星处为电车充电，尤其注意远离天然气或可生成丙烷气体的热水器和炉子。

电池加水

本电动车采用的是液态铅酸电池，电动车在使用过程和充电过程中会不断的消耗水分，所以要定期的检查电解液液面高度，对缺水或者露出极板的电池及时添加蒸馏水或去离子水。加水方法如下：

1、打开加水口观察液面高度，当液面没有露出极板时，加水前要先把电池充满电，然后添加蒸馏水或去离子水，加水至排气井（就是排气孔内的塑料盖）以下1/8英寸（3mm)处或有液位指示标志在最高处（MAX）。
2、打开加水口观察液面高度，当电解液液面露出极板时，在充电前先添加些蒸馏水或去离子水，使电解液液面末过极板，然后再充满电，重复步骤1过程。

注意
1、正常情况下绝对不能往电池里加酸，只能加蒸馏水。电解液是酸液，应避免皮肤接触。

2、电池附近不能有火花、明火、不能抽烟。

3、不能打开电池上不能打开的盖子。

4、除处理电解液外，要拧紧排气孔并保持其水平。

5、对电池进行升压、充电、测试操作时，不能将电池倾斜摆放。

注意事项
由于厂商无法预测到所有情形，因此尝试维护和维修电车的人必须富有经验和维修技能，并且可以意识到潜在的危险，保护自己不受到人身伤害、死亡及不损伤到电动车。请千万小心，如果不确定以上这些，请委托于有资质的机修工

根据厂商的定期服务计划，及时维护机车

维护机车时，务必按照厂商的操作指南进行。维修前，确保电动车处于不工作状态，拆掉电池负极连接线之前，关掉电池的所有电力负荷

当电机运转时，任何对传动系统的保养必须先升高两后轮 

在电池槽区域操作时，为防止产生火花或由电池终端短路而引起的爆炸，务必使用绝缘工具。取出电池或遮盖暴露的电池终端时，请使用绝缘材料 

认真检查每组电池终端的极性，确保重装时极性正确 

维修电车时请远离明火，并禁止在电车附近抽烟 

请使用指定的原厂替换配件，请勿使用劣质配件  

在进行完维护和维修后要测试电车，必须在一个远离车辆和行人的安全地带进行测试 

请及时替换损坏或丢失的警告或信息标签 
保存电车所有的维修记录
前进档位





空位





后退档位








                                        绿友机械集团股份有限公司


